ICS 13.100

C 78

DB37

山东省地方标准

DB 37/ T XXXX—2010

山东省特种设备使用安全管理工作规范

Specification for safty use and administer of special equipment of shandong province

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2010 - XX - XX发布

2010 - XX - XX实施

山东省质量技术监督局   发布

前  言

本标准由淄博市质量技术监督局提出。

本标准第4.2.3、4.5.1条和第5、6、7、8章为强制性条款。

本标准主要起草单位：淄博市质量技术监督局、山东省质量技术监督局特种设备安全监察处、山东省特种设备检验研究院淄博分院、东营市质量技术监督局。

本标准主要起草人：张学檀、杜希敬、刘向东、陈长标、徐坤山、董瑛、张国珍、王全升、张继祥、安建国。

山东省特种设备使用安全管理工作规范

- 范围

本标准规定了特种设备使用安全管理的基本要求，旨在进一步落实特种设备使用安全管理主体责任，规范特种设备使用安全管理行为，保障特种设备安全运行，防止和减少特种设备事故，促进经济发展。

本标准适用于山东省境内特种设备使用环节的安全管理与监督。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/ 686  大型游乐设施维护保养要求

DB37/ 722  电梯维护保养要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

特种设备

《特种设备安全监察条例》适用范围的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。

安全装置

通过自身结构功能限制或者防止特种设备某种危险，以及限制特种设备的状态、速度、运行方向、压力、高度、承载能力等危险因素的产品或构件及其组合。

警示装置

能够测定并显示特种设备一项或一组特性参数的仪表或系统。

注：显示方式可为直读、声、光之一或前者的任意组合。

使用单位

依法设立的拥有特种设备所有权或应当履行使用管理权利和义务的组织，包括机关、社会团体、企事业单位、个体工商户以及法人分支机构等。

作业人员

使用单位聘用或任用的从事特种设备作业和相关安全管理的人员，其范围、作业种类与项目按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定划分。

事故隐患

可能导致特种设备发生事故的不安全因素。

严重事故隐患

可能导致人身伤害、恶劣社会影响或较大经济损失等严重后果的事故隐患。

- 注：有下列情形之一的为严重事故隐患：

a)  使用非法生产特种设备的；

- 超过特种设备的规定参数范围使用的；

c)  缺少警示装置、安全装置，或者警示装置、安全装置失灵而继续使用的；

d)  使用应当予以报废或者经检验检测判为不合格的特种设备的；

- 使用有明显故障、异常情况的特种设备，或者使用经责令改正而未予改正的特种设备的；

f)  特种设备发生事故不予报告而继续使用的。

主要负责人

使用单位的最高管理者。

授权负责人

主要负责人在特种设备安全管理方面的代理人。

- 特种设备使用安全管理体系

特种设备使用单位应按照本标准要求建立特种设备使用安全管理体系，或者将本标准的要求纳入诸如职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系及其组合体系等。

  - 总要求

使用单位应按本标准要求建立、实施、保持、持续改进特种设备使用安全管理体系，并且文件化，确保：

- 实行目标管理，为实现目标提供充分的资源；

- 配备与本单位有关的特种设备相关法律、法规、安全技术规范、标准，并贯彻实施；

- 特种设备采购、安装、维修、改造、运行管理、隐患防治与应急处置等各环节受控；

- 在各职能层次上明确岗位职责；

- 作业人员持证上岗；

- 定期开展内部审核、管理评审，持续改进特种设备使用安全管理体系。

  - 文件要求

    - 文件范围

特种设备使用安全管理的文件应包括：

- 形成文件的管理方针和管理目标；

- 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册；

- 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制；

- 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等；

- 本标准所要求的记录。

    - 管理手册

管理手册应包括：

- 对本标准的应用说明；

- 管理要素的相互关系和工作接口；

- 本标准要求的文件或者对其引用；

- 绩效评价的方法和改进需求等。

    - 管理制度

使用单位应当建立覆盖本标准和相关安全技术规范要求并满足特种设备使用安全管理需要的管理制度、岗位责任制，至少对下列事项做出明确规定：

- 安全会议，如安全例会、临时安全会议等，会议的职能、频次、召集部门或人员、主持人、参

加人员、会议记录；

- 特种设备维护、检修、检验检测经费的提取、使用管理；

- 安全考核的范围、项目、内容、方法、奖惩措施；

- 特种设备（含安全装置、警示装置、配件）的采购、验收、保管、安装、维修、运行维护、改

造、调试、定期检查、定期检验、使用监控、报废；

- 特种设备使用登记（包括注册、变更、停用、注销等）及登记信息的使用；

- 特种设备安全操作规程，一般包括运行参数、操作步骤、巡回检查、运行记录、异常处理、安

全注意事项等；

- 作业人员的范围、资格条件、培训、考核、档案管理；

- 隐患的排查、报告、处置、复查验证；

- 事故与应急处置；

- 安全技术档案与记录的范围、搜集、归档、编目、索引、借用、保管、贮存、销毁、保密；

- 特殊设备与重点监控设备的分类、监控措施；

- 接受特种设备安全监督管理部门的监察等。

- 管理制度与岗位责任的数量以及简繁程度可以根据使用单位的性质、规模、特种设备特性确定。

    - 文件控制

特种设备使用安全管理所需文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，还应满足4.2.5的要求。应有制度和措施保证以下要求得到实现：

- 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

- 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

- 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

- 确保在使用场所可获得适用文件的有效版本；

- 确保文件保持清晰、易于识别；

- 确保外来文件得到识别，并控制其分发；

- 防止作废的文件被非预期使用。

    - 记录控制

使用单位应建立并保持记录，为特种设备使用安全管理满足法律法规、安全技术规范要求和管理体系运行有效性提供证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应有制度和措施保证记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置得到规定和实现。

  - 管理方针

使用单位应建立文件化的特种设备使用安全管理方针。管理方针应由主要负责人或者授权负责人签发。管理方针应：

- 与本单位的性质、规模和所拥有或者使用的特种设备特性、数量相适应；

- 为特种设备使用安全管理目标提供框架；

- 包含遵守特种设备及相关法律、法规、安全技术规范和管理体系持续改进的承诺；

- 传达到相关员工，使其认识各自在特种设备管理、使用过程中的责任和义务；

- 可为相关方获取；

- 定期评审，以确保其持续适宜。

  - 管理目标

    - 管理目标制定

使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制订特种设备使用管理目标，形成文件。特种设备使用安全管理目标应是可测量的，并且确保：

- 符合法律、法规和安全技术规范的要求；

- 体现特种设备使用安全管理方针要求；

- 控制特种设备潜在风险；

- 考虑相关方的意见。

    - 管理目标实施方案

使用单位应结合单位实际，制订年度特种设备使用安全管理目标实施方案，将特种设备安全管理目标在单位内部相关层次上分解、实施并形成文件。管理目标实施方案应定期并且在计划的时间内进行考核，以便及时改进相关工作以实现管理目标。管理目标实施方案应包括以下内容：

- 相关职能和层次的工作目标、职责和权限；

- 实现目标的方法和时间；

- 考核要求。

  - 职责、权限与沟通

    - 使用单位主要责任和义务

使用单位应当严格执行《特种设备安全监察条例》和相关安全技术规范的规定，履行以下义务：

a) 建立健全特种设备使用安全管理组织网络、授予充分的职责和权限；

b) 建立健全特种设备使用安全管理制度、岗位责任制、操作规程并实施；

c) 配备足够的特种设备作业人员并提供充分的岗位培训，保证作业人员具备必要的岗位技能且考

核合格持证上岗；

d) 采购和使用符合相应安全技术规范、标准要求的特种设备；

e) 选择具有相应资质的施工单位安装、改造、维修特种设备；

f) 按规定申报特种设备使用登记，正确使用登记标志；

g) 建立健全特种设备安全技术档案；

h) 对在用特种设备进行经常性维护保养和定期检查；

i) 对在用特种设备及安全装置、警示装置按期申报进行定期检验、校验；

j) 组织实施隐患排查，及时发现并消除事故隐患；

k) 制订特种设备应急专项预案并定期组织演练；

l) 按规定及时报告特种设备事故，协助有关部门做好事故调查工作；

m) 接受特种设备安全监督管理部门依法开展的监督检查。

    - 主要负责人

使用单位的主要负责人对特种设备使用安全管理全面负责，应确保本单位相关层次（部门、人员）的特种设备使用安全管理职责与权限得到规定和沟通，并且做到：

a) 配备满足管理工作需要的国家有关法规和安全技术规范、标准，并传达到相关人员；

b) 建立、保持、实施、持续改进特种设备使用安全管理体系；

c) 保证安全经费投入；

d) 特种设备隐患得到识别、治理；

e) 制定应急处置预案并定期组织演练；

f) 提高员工的安全意识、责任意识。

    - 授权负责人

必要时，使用单位的主要负责人可以授权管理层中的一名成员作为授权负责人承担特定的特种设备安全管理职责，不论其称谓和其他职责如何，在特种设备安全管理方面的职责至少包括：

a) 确保按本标准要求建立、实施和保持特种设备使用安全管理体系；

b) 向主要负责人报告特种设备使用安全管理绩效、改进需求。

    - 管理机构

必要时，使用单位应根据本单位实际情况设立特种设备安全管理机构，承担相关安全管理工作。

    - 安全管理人员

使用单位应根据本单位实际情况配备特种设备专（兼）职安全管理人员，承担特种设备日常管理工作。必要时，按照设备种类、生产单元配置安全管理人员。

    - 内部沟通

使用单位内部应建立特种设备安全使用相关信息的反馈渠道，确保：

a) 及时向员工传达国家关于特种设备的有关要求；

b) 作业人员能以最便捷的方式逐级，必要时越级向管理人员直至主要负责人报告特种设备运行异

常信息。

- 人员要求

  - 基本原则

使用单位应配备足够的作业人员、辅助人员，并且保证：

a) 经过适当的教育、培训、具备岗位技能和经验，确保能够胜任工作；

b) 作业人员持质监部门颁发的《特种设备作业人员资格证书》上岗；

c) 作业人员数量不低于5.3的要求。

  - 能力、意识和培训

使用单位应：

- 根据特种设备的基本特性明确作业人的资格、资历、学历、技能要求；

- 提供岗前、岗中培训或采取其他措施满足人员上岗要求，在作业人员资格证书有效期满前3

个月向发证部门提出复审申请；

- 建立作业人员管理台账（参见附录A表A.1），保存人员培训考核记录。

  - 作业人员配备要求

使用单位应根据本单位规模、特种设备数量、特性等配备特种设备作业人员。特种设备作业人员（不含辅助人员）配置数量应不低于表1的要求。

- 作业人员配置最低要求

| 作业人员种类 | 项目 |  | 作业人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理人员 | 按设备种类划分管理范围 |  | 1人 | 资质应覆盖本单位各类特种设备。 |
| 锅炉作业 | 蒸发量≤1t/h、供热量≤0.7MW的锅炉。 |  | 每台每班锅炉操作1人。 | 1.当2台以上锅炉在1个锅炉房内同时运行时，当班锅炉操作人员数量可按规定总数的70%配置。 2.当多台锅炉共用水处理设施时，当班水处理作业人员可适当减少，但不得少于单台锅炉最低配置数量中的最大人数。 |
|  | 1t/h＜蒸发量≤10t/h、0.7MW＜供热量≤7MW的锅炉。 | 燃煤 | 每台每班锅炉操作2人，水处理作业1人。 |  |
|  |  | 燃气或电加热 | 每台每班锅炉操作1人，水处理作业1人。 |  |
|  | 蒸发量大于10t/h的锅炉 |  | 每台每班锅炉操作3人，水处理作业2人。 |  |
| 压力容器作业 | 成套装置，按生产单元配置。 |  | 每班2人。 | 氧舱使用单位应配备必要的氧舱维护人员； 移动式压力容器充装应有充装人员。 |
|  | 非成套装置，按班组配置。 |  | 每班1人。 |  |
|  | 移动式压力容器。 |  | 每台班2人。 |  |
|  | 气甁充装按岗位配置。 |  | 每班充装2人、检查1人。 |  |
| 压力管道作业 | 按照装置或管道配置。 |  | 每班、每岗位管道作业1人。 | 必要时配备带压密封人员。 |
| 电梯作业 | 医院为患者提供服务的垂直升降电梯、用于游客观光的电梯、确需专人操作的电梯按台配置。 |  | 每台每班司机1人。 | 必要时配置机械安装维修、电器维修人员。 |
| 起重机械作业 | 按台配置。 |  | 每台每班司机1人。 | 必要时配置司索、指挥、机械安装维修、电气维修人员。 |
| 客运索道作业 | 按条配置。 |  | 每条每班司机1人。 | 配置必要的维修人员。 |
| 大型游乐设施作业 | 按游乐项目配置。 |  | 每项目每班1人。 | 配置必要的维修人员。 |
| 场(厂)内专用机动车辆作业 | 按辆配置。 |  | 每班每辆司机1人。 |  |
| - 注：表中要求按台配置作业人员的，不包括备用特种设备。启用备用特种设备时，必须保证作业人员持证上岗。 |  |  |  |  |

- 特种设备管理

  - 采购

使用单位应有制度和措施保证特种设备（包括安全装置、配件）采购质量，做到：

- 购买取得相应制造资质的单位生产的符合安全技术规范、标准的产品；

- 产品出厂文件（包括但不限于设计文件、合格证、质量证明文件、安装维护使用说明书、监督

检验证书等）符合相应安全技术规范、标准要求且与实物相符；

- 实施到货验收，验收记录和产品出厂文件存入设备安全技术档案；

- 可靠储存，防止储存期间损坏、混淆。

  - 安装、维修、改造

使用单位应有制度措施保证特种设备安装、维修、改造过程符合有关规定，做到：

- 选择具有相应特种设备安装、维修、改造资质的施工单位；

- 督促施工单位履行向特种设备安全监督管理部门告知的义务；

- 应当实行监督检验的，督促施工单位向特种设备监督检验机构申请监督检验；

- 施工完毕及时进行施工质量验收，验收合格后30日内向施工单位索取施工质量证明文件（合

格证、质量证明书、监督检验证书或报告）；

- 验收记录、施工质量证明书、监督检验证书/报告、使用登记变更资料等应存入设备安全技术

档案。

  - 运行控制

使用单位应有制度和措施保证特种设备合法、安全运行，按照有关法规、规章、安全技术规范要求做好运行控制工作。

    - 通用要求

- 设备投用前或者投用后30日内到特种设备安全监督管理部门办理使用登记手续，将使用登记

标志置于、附着或者喷涂于特种设备的显著位置；

- 单位更名或者设备转让、出租、变更使用地点、停用1年以上、报废、超出原登记参数使用时，

及时办理使用登记变更、注销手续；

- 建立并保持特种设备及其安全装置、警示装置管理台账（参见附录A表A.2、表A.3、表A.4）、

设备分布示意图，逐台建立特种设备安全技术档案，档案内容应符合相应安全技术规范规定；

- 作业人员持证上岗，按操作规程进行操作，准确、及时、清晰、完整记录运行信息；

- 确定本单位重要特种设备范围，制定监控方案并实施；

- 按有关技术规范和设备使用说明书定期进行设备维护保养、检修；

- 每月至少由专业人员进行一次安全检查，并将检查记录存入安全技术档案；

- 当特种设备运行中出现异常，按照预定方案采取必要措施后，若仍不能恢复正常运行时，应停

止其运行。

    - 特殊要求

- 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备应在显著位置公示安全注意事项

和警示标志；

- 与具有相应资质的电梯维保单位签订维保协议，将维保协议的主要内容和相关资质证件复印件

报当地质量技术监督部门备案，按照TSG T5001和DB37/ 722的要求督促维保单位对电梯实施

清洁、润滑、调整和检查等维护保养工作；

- 客运索道、大型游乐设施在每日投入使用前进行试运行和例行安全检查，对安全装置进行检查

确认；

- 按照DB37/ 686的要求定期对大型游乐设施进行维护保养；

- 按照TSG R7001的要求开展压力容器年度检查；

- 按照相应技术规范要求开展压力管道在线（年度）检查。

  - 定期检验

使用单位应有制度和措施保证按照规定对特种设备实施定期检验，确保设备、安全装置、警示装置在检验、校验有效期内使用，做到：

- 建立特种设备定期检验和安全装置、警示装置定期校验或者检定台账；

- 制订特种设备定期检验和安全装置、警示装置定期校验或者检定计划并实施；

- 特种设备定期检验有效期届满或者停用1年以上重新启用前1个月向特种设备检验机构申报检

验；

- 提供必要的检验检测工作条件，告知检验检测人员安全注意事项，必要时出具设备适检性证据；

- 获取特种设备定期检验报告、安全装置校验报告，存入设备安全技术档案。

  - 技术档案

使用单位应按本标准和有关安全技术范围的要求建立特种设备技术档案。除气甁外，特种设备安全技术档案一般应一台一档，内容包括：

a）设计、制造、安装、改造、重大维修的技术文件和资料；

b）监督检验证书、定期检验报告；

c）定期自行检查的记录；

d）日常使用状况记录和维护保养记录；

e）安全装置和警示装置的定期校验和检定记录；

f）运行故障和事故记录；

g）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

- 隐患防治与应急治理

  - 隐患防治

使用单位应有制度和措施保证特种设备采购、安装、维修、改造、运行控制、定期检验、接受监察、绩效评价等过程中发现的隐患及时得到评估和治理，有效预防特种设备事故。做到：

- 识别隐患，确认严重程度，实施分类分级管理；

- 建立设备隐患台账（参见附录A表A.5）；

- 提供必要的人力、财力保障；

- 隐患防治的职责、权限和整改时限得到落实；

- 采取措施及时消除或控制隐患，并验证措施的有效性；

- 对存在严重事故隐患且无修复价值的设备进行报废处理；

- 记录隐患防治情况，将设备本体缺陷及治理情况记录存入设备安全技术档案；

- 向安全监察机构、检验机构反馈其所提出隐患的整治结果。

  - 应急管理

使用单位应结合本单位实际制订故障排除措施，制订应急预案并定期演练，做到：

- 在单位综合应急预案的基础上，建立重点特种设备专项应急预案；

- 明确应急救援组织、职责与权限；

- 识别并提供应急处置所需物资和资料，并进行维护，确保其有效性；

- 明确应急状态及处置措施，包括启动预案的情形；

- 规定与专业救援组织的联络方式并保持畅通；

- 一般每年至少有计划地进行一次演练；

- 对应急预案进行评审，必要时进行修正。

- 注1：应急处置所需物资包括抢险防护用品、专用工具、安全检测仪器、通信设备和器材及其它救灾物品。

- 注2：应急所需资料包括与特种设备相关的技术资料、现场工艺流程图和平面示意图、现场作业人员岗位布置、应急人员的联系方式和地址、附近区域事故应急救援特殊装备资源、政府有关部门救援支持联系电话等。

  - 事故处理

使用单位应在相关制度中明确特种设备事故的分类、报告程序、应急措施，发生事故时应做到：

- 及时启动应急预案进行抢险；

- 以最快、最便捷的方式逐级报告事故情况，报告内容至少包括事故发生时间、地点、伤亡人数、

特种设备概况、财产损失及其他情况；

- 在抢险过程中注意保护现场、保留证据；

- 按照国家有关规定配合或者组织事故调查处理；

- 记录特种设备故障与事故（参见附录A表A.6），并存入设备安全技术档案。

- 接受特种设备安全监察

使用单位应有制度和措施落实国家有关特种设备安全监察制度，接受监督检查，做到：

- 接受特种设备安全管理部门依法进行的特种设备安全监察工作，向安全监察人员提供所需要的

有关材料和信息，为现场安全监察工作提供必要的条件；

- 告知监察人员有关现场安全注意事项；

- 对于安全监察文书提出的问题，在规定时限内按照7.1的要求进行整改；

- 宜与特种设备安全监察信息系统建立数据交换机制，及时更新数据。

- 绩效评价与改进

  - 内部审核

使用单位应对特种设备使用安全管理体系的有效性进行定期审核，确保管理体系持续有效。内部审核应做到：

- 由主要负责人或授权负责人组织审核，特种设备安全管理人员或者具备相应能力的工程技术人

员实施；

- 一般每隔12个月进行一次；

- 在审核开始前制订实施计划，明确评审目的、要求、内容和时间安排等；

- 审核内容覆盖全部要素和场所；

- 记录审核情况，对审核发现的不符合项进行整改，最终形成审核报告；

- 必要时应进行附加审核。

一般情况下，内部审核前应开展安全管理绩效评价活动。安全管理绩效评价参照附录B的要求进行。

  - 纠正措施

使用单位应对管理体系运行中发现的不符合进行纠正，必要时采取纠正措施，做到：

- 明确不符合的来源，防止发生遗漏；

- 识别不符合的性质，确保所采取的纠正措施与存在问题的严重性相适应，消除产生不符合的原

因；

- 验证纠正措施的实施效果，并保存纠正、纠正措施及验证记录。

  - 管理评审

主要负责人每年应组织开展管理评审，对特种设备使用安全管理方针、目标及体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确定改进需求，确保特种设备使用安全管理体系充分、适宜、有效，持续改进。

管理评审的输入至少应包括内部审核结果、隐患防治情况、故障与应急处置情况、纠正措施实施情况、外部检查结果等。

管理评审输出至少应包括特种设备使用安全管理体系适宜性、充分性、有效性和改进需求。

- （资料性附录）
安全管理记录表格

  - 作业人员管理台账

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在车间 | 资格证号 | 持证项目 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 承压类特种设备安全管理台帐

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 位号 (内部 编号) | 使用 证号 | 注册 代码 | 介 质 | 参数 |  |  |  | 主体 材质 | 制造 单位 | 出厂 编号 | 投用 时间 | 检验 日期 | 检验 报告 编号 | 安全 状况 等级 | 检验 日期 /下 次检 验日 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计/ 工作 压力 | 设计/ 工作 温度 | 规格 (内径 ×壁 厚× 长度) | 介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 机电类特种设备安全管理台帐

| 序号 | 设备名称 | 安装位 置(内部 编号) | 使用 证号 | 注册 代码 | 特征 参数 | 制造 单位 | 出厂 编号 | 投用 时间 | 检验 单位 | 检验报 告编号 | 检验 结论 | 检验日 期/下次 检验日 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 安全装置（安全阀、爆破片）管理台账

| 序号 | 名称 | 制造 单位 | 出厂 编号 | 规格 型号 | 公称 压力 | 安装 位置 | 安装位置 最高工作 压 力 | 整定/爆 破压力 | 校验 单位 | 校验 日期 | 校验报 告编号 | 下次校验/ 更换日期 | 使用 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 特种设备隐患登记台账

| 序号 | 隐患概况 （部位、现象、严重程度） | 来源 | 隐患处理责任人 | 整改要求及时限 | 处理情况 | 确认人/时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 特种设备运行故障和事故记录表

| 设备名称 |  | 位号（内部编号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册代码 |  | 出厂编号 |  |
| 故障（事故）性质 及经过 |  |  |  |
| 故障（事故）原因 |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |
| 管理人员 |  | 记录日期 |  |

- （资料性附录）
特种设备使用安全管理绩效评价

  - 范围

本附录规定了特种设备使用安全管理绩效评价和等级划分的方法。

本附录适用于使用单位开展自评价，也适用于特种设备安全监督管理部门或者中介机构对特种设备使用单位进行第三方评价。

  - 评价组织

    - 评价人员应具有特种设备基本知识，熟悉特种设备使用安全管理要求。

    - 应根据特种设备使用单位的规模、设备特性和数量确定评价人员数量，组成评价组。

  - 评价实施

    - 设备分类评价内容和要求见表B1.1～1.7，综合评价项目、内容要求和计分标准见表B2。

    - 实行100分制绩效评价，评分方法如下：

- 按照表B2的要求综合考虑设备分类评价结果，逐项给出得分，扣分时应描述不符合事实及所

扣分值；

- 每个项目分值扣完为止，不得负分；

c)  使用单位没有的项目或者评价周期内没有发生的项目为空项，评价时实际得分计为“0”分，

该项目的设定分值计入空项总分，应当实施的管理行为而没有实施的不应作为空项。

    - 实际绩效总分按下式计算：

绩效总分=[实得总分/（100-空项总分）]×100。

  - 绩效等级划分

管理绩效等级分为4级。绩效总分大于或者等于90分为Ⅰ级，绩效总分大于70小于90分为Ⅱ级，绩效总分小于或者70分大于60分的为Ⅲ级，绩效总分小于或者等于60分以及评价周期内发生重大以上责任事故的绩效等级为Ⅳ级。

  - 评价结果报告

评价结束，评价组应形成书面评价报告，并及时向使用单位主要负责人反馈评价结果，评价报告格式见表B3。

  - 评价结果应用

特种设备安全监督管理部门或其委托的中介机构做出的评价结果，可以作为对使用单位进行分级管理的依据。

a）管理绩效等级为Ⅰ级的使用单位，方有资格申请基于风险的检验（RBI），可以申请作业人员

免试延期1次；

b）管理绩效等级为Ⅲ级或者Ⅳ级的使用单位，对含缺陷的特种设备应消除缺陷后方可继续使用，

不可监护使用；

c）特种设备安全监督管理部可适当减少管理绩效等级为Ⅰ级或者Ⅱ级使用单位的现场检查频次，

应增加管理绩效等级为Ⅳ级使用单位的现场检查频次。

  - 锅炉使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（1996）、《热水锅炉安全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《锅炉定期检验规则》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 设计制造文件 | 锅炉设计制造文件应符合相应安全技术规范、标准要求，主要设计制造文件包括： ⒈竣工图样，包括总图、安装图和主要受压部件图； ⒉受压元件的强度计算书或计算结果汇总表； ⒊安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表； ⒋产品质量证明书，包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明等； ⒌安装说明书、使用说明书和热效率计算书； ⒍受压元件重大设计更改资料； ⒎产品安全性能监督检验证书； ⒏热水锅炉水流程图及水动力计算书，自然循环的锅壳式锅炉除外； ⒐有机热载体炉介质流程图和液膜温度计算书； ⒑锅炉热力计算书或热力计算结果汇总表，仅A级锅炉； ⒒过热器壁温计算书或计算结果汇总表，仅A级锅炉； ⒓烟风阻力计算书或计算结果汇总表，仅A级锅炉； ⒔热膨胀系统图； ⒕再热器壁温计算书或计算结果汇总表，仅A级高压及以上锅炉； ⒖锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或计算结果汇总表，仅A级高压及以上锅炉； ⒗汽水系统图，仅A级高压及以上锅炉； ⒘安全装置整定值，仅A级高压及以上锅炉。 |  |
|  | 安装改造维修资料 | 锅炉安装、改造、维修资料应符合相应安全技术范围、标准要求，主要资料包括： ⒈锅炉安装、改造、重大维修开工的相关手续，包括施工单位公章的锅炉安装、改造、维修许可证复印件； ⒉锅炉安装、改造、维修质量证明书； ⒊锅炉安装、改造、重大维修监督检验报告（证书）。 |  |

- 表B.1  锅炉使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 |  | 本标准及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（1996）、《热水锅炉安全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《锅炉定期检验规则》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 使用登记资料 | 锅炉使用登记及管理资料应齐全完整，主要资料包括： ⒈登记机关核发的锅炉注册登记表、使用证； ⒉使用转让锅炉的，重新办理注册登记的见证材料； ⒊锅炉停用（1年以上）、停用后再重用的，注册登记机关备案的见证材料； ⒋锅炉转让拆除、报废处理的，办理注销的见证材料。 |  |
|  | 检验检测资料 | 锅炉、安全装置、警示装置的检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准要求，主要资料包括： ⒈锅炉定期检验报检见证、锅炉内部检验报告、锅炉外部检验报告、锅炉水（介）质检验报告； ⒉停用1年以上锅炉重新启用的申请和内部检验报告； ⒊安全阀、压力表、测温仪表校验/检定报告（证书）； ⒋锅炉热效率测试报告。 |  |
|  | 运行故障记录 | 锅炉故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，主要内容包括： ⑴锅炉缺水、满水、超压、超温； ⑵炉膛结焦、受压元件变形； ⑶炉膛熄火、用电中断、辅机运行故障及安全操作规程规定的其它应记录事项等。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足4.2.3条的要求，锅炉的专门要求包括： ⒈巡回检查、定期自行检查、水质（化学）管理、维护保养、隐患排查的具体规定； ⒉发电锅炉金属技术监督、工作票（两票）管理等； 3.锅炉及其辅机的操作规程，内容包括： ⑴设备投运前的检查及准备工作； ⑵启动和正常运行的操作方法； ⑶正常停运和紧急停运的操作方法，异常情况的报告处理程序等。 |  |

- 表B.1  锅炉使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 | 本标准及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（1996）、《热水锅炉安全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《锅炉定期检验规则》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 检查记录 | 锅炉使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈锅炉安全运行记录； ⒉交接班记录； ⒊水处理设备运行及水（介）质化验记录； ⒋锅炉和附机检修保养记录； ⒌安全装置、警示装置日常维护保养记录； ⒍隐患排查记录与台账，运行故障及消除记录； ⒎使用单位人员自行检查记录； ⒏安全装置（安全阀手动排放试验、高低水位报警、低水位保护装置试验、超压、超温保护、熄火保护、停电保护）的定期试验记录。 |  |
| 作业人员 | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉安全管理人员、锅炉操作人员、水处理人员持证上岗（作业证聘用栏内有单位聘用章），持证项目应与所操作的设备类别相适应，且在有效期内； ⒊作业人员数量应满足实际需要并且不低于本标准5.3的要求； ⒋使用单位对作业人员定期培训，并有记录； ⒌作业人员违章情况记录； ⒍锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中时，独立操作的锅炉操作人必须持有相应级别的锅炉操作证，且连续操作同类别锅炉五年以上，未发生过事故。 |  |
| 安全装置与警示装置 | ⒈全阀在校验有效期内使用，铅封、校验标签完好，无泄漏，有定期排放记录； ⒉水位表上要有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位清晰可见无泄漏，玻璃管水位表有防护罩，有定期冲洗水位表记录； ⒊压力表在校验有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，便于观察； ⒋自动保护连锁装置完好，有定期的功能检查记录，必要时由锅炉操作人员进行实际操作试验。 |  |

  - 压力容器使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及《固定式压力容器安全技术监察规程》、《超高压容器安全技术监察规程》、《简单压力容器安全技术监察规程》、《非金属压力容器安全技术监察规程》、《压力容器定期检验规则》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》、《压力容器安全技术监察规程》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 设计制造文件 | 压力容器设计制造技术文件应当符合相应的安全技术规范、标准要求，主要设计制造文件包括： ⒈设计文件：设计图样、强度计算书或者应力分析报告、制造技术条件、风险评估报告（第Ⅲ类压力容器）、安装与使用说明书（必要时）； ⒉产品出厂文件：竣工图、产品合格证、质量证明书、产品铭牌的拓印件或者复印件、监督检验证书（适用于实施监督检验的产品），安全泄放量、安全阀排量或/和爆破片泄放面积的计算书（装设安全阀、爆破片装置时）； ⒊进口压力容器安全性能监督检验报告。 |  |
|  | 安装改造维修资料 | 压力容器安装、改造、维修技术文件应当符合相应安全技术规范、标准，主要资料包括： ⒈施工单位压力容器安装、改造、维修许可证书的影印/复印件（加盖单位印章）； ⒉施工技术方案； ⒊施工质量证明文件、验收记录； ⒋监督检验报告（证书），应当实施过程监督检验时。 |  |
|  | 使用登记资料 | 压力容器使用登记及管理资料应齐全完整，主要资料包括： ⒈压力容器台账、分布图（移动式压力容器除外）； ⒉登记机关核发使用登记表、使用登记证，固定式压力容器、移动式压力容器逐台登记，气甁汇总登记，使用证在有效期内（设备在检验有效期内）； ⒊注册登记标志置于压力容器的显著位置，气甁标识齐全、清晰、正确； ⒋使用转让压力容器的，重新办理注册登记的见证材料； ⒌压力容器停用1年以上的，办理停用手续的见证材料；停用后重新启用的，办理启用手续的见证； ⒍压力容器过户拆除、报废处理的，办理设备注销的见证材料； |  |
|  | 检验检测资料 | 压力容器、安全装置、警示装置的检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准，内容包括： ⒈压力容器定期检验申请及书面回执（由检验机构接到检验申请后出具）； ⒉特种设备检验意见通知书（检验机构现场检验结束后出具）； |  |

- 表B.2  压力容器使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 |  | 本标准及《固定式压力容器安全技术监察规程》、《超高压容器安全技术监察规程》、《简单压力容器安全技术监察规程》、《非金属压力容器安全技术监察规程》、《压力容器定期检验规则》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》、《压力容器安全技术监察规程》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 检验检测资料 | ⒊压力容器全面检验报告（历次检验报告，应包括最近一次有效的检验报告）； ⒋检验检测机构出具的罐车年度检验报告； ⒌安全阀、压力表、温度计等安全装置、警示装置的校验（检定）报告（证书）。 |  |
|  | 运行故障记录 | 压力容器的故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，主要内容包括： ⒈压力、温度、振动、响声异常； ⒉保温、保冷异常； ⒊液化气体介质容器的液位异常； ⒋按照操作规程要求应记录的其它事项等。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足4.2.3条的要求，压力容器的专门要求包括： ⒈压力容器巡回检查、定期自行检查、维护保养、隐患排查等具体规定； ⒉压力容器安全操作规程，至少包括： ⑴压力容器的操作工艺指标（工作压力、工作温度范围，介质及其量值）； ⑵压力容器的岗位操作法（含开、停车的操作程序和注意事项）； ⑶压力容器运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和处理措施，以及紧急情况的处置和报告程序。 |  |
| 检查记录 |  | 压力容器使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈交接班记录； ⒉日常使用状况记录(巡查记录)； ⒊压力容器日常维护保养记录； ⒋安全装置、警示装置日常维护保养记录； ⒌以水为介质产生蒸汽的压力容器，水质化验记录； ⒍隐患排查记录与台账，运行故障及消除记录； ⒎固定式压力容器年度检查报告(按《压力容器定期检验规则》要求内容进行)； ⒏气瓶充装与检查记录（气瓶充装单位），罐车装卸记录。 |  |

- 表B.2  压力容器使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 | 本标准及《固定式压力容器安全技术监察规程》、《超高压容器安全技术监察规程》、《简单压力容器安全技术监察规程》、《非金属压力容器安全技术监察规程》、《压力容器定期检验规则》、《锅炉压力容器使用登记管理办法》、《压力容器安全技术监察规程》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 作业人员 | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉压力容器作业人员资格证，应满足相应的压力容器作业要求（从事罐车操作的应有罐车充装项目、从事医用氧舱的应持有氧舱维护资格证、从事带压堵漏的应有带压密封项目），且在有效期内； ⒊作业人员资格证聘用栏内有单位聘用章； ⒋使用单位对作业人员定期培训，并有记录； ⒌压力容器作业人员违章情况记录。 |  |
| 安全装置与警示装置 | ⒈安全阀：选型、数量和整定压力符合要求，安装符合安全技术规范和标准要求，易燃或中度以上危害介质排放引至安全地点妥善处理，铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏； ⒉液位计：选型和安装位置正确，符合安全技术规范和标准要求，指示清晰准确，便于观察；零部件完好； ⒊压力表：选型和安装符合《容规》等规范要求，外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，表盘上有超压警示标记； ⒋爆破片装置：选型、数量和安装符合安全技术规范和标准要求，完好无泄漏，在有效期内使用； ⒌测温仪表：在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损； ⒍紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制； ⒎快开门连锁保护装置：符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。 |  |

  - 压力管道使用安全管理评价要求与记录

| 评价依据 |  | 本标准及《压力管道安全技术监察规程—工业管道》、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801）、《压力管道使用登记管理规则》、《在用工业管道定期检验规程》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 设计资料 | 压力管道设计文件应符合相应安全技术规范、标准要求，主要文件包括： ⒈设计图样，新建压力管道图样应盖有具备相应资格的压力管道设计单位印章； ⒉设计施工技术要求，管道管段表； ⒊管道元件配置表，安全附件配备齐全，能满足使用安全要求。 |  |
|  | 安装改造维修资料 | 压力管道安装、改造、维修技术文件应当符合相应安全技术规范、标准，内容包括： ⒈加盖施工单位印章的压力管道安装、改造、维修许可证影印件或复印件； ⒉施工方案； ⒊质量证明书，内容应包括：压力管道组成件和支撑件、焊接材料的产品合格证、质量证明书或复验、试验报告，施工检查记录和检验、试验报告； ⒋竣工图，包括轴测图、设计修改、材料代用等； ⒌竣工验收证明； ⒍检验检测机构出具的监督检验报告（证书）。 |  |
|  | 使用登记资料 | 压力管道使用登记及管理资料应齐全完整，内容包括： ⒈登记机关核发的压力管道使用登记证（符合发证条件的）、压力管道使用登记汇总表，使用证在有效期内； ⒉有压力管道单线图，现场标识明确、易查找； ⒊已报废拆除、或已停用的，有登记部门办理相应变更手续的文件。 |  |
|  | 检验检测资料 | 压力管道、安全装置、警示装置的检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准，内容包括： ⒈压力管道定期检验申请及书面回执（由检验机构接到检验申请后出具）； ⒉压力管道全面检验报告书（由检验机构出具历次检验报告，必须包括最近一次在有效期内的检验报告）； ⒊压力管道在线检验报告书（当委托检验机构进行时）； ⒋安全附件校验报告（由有资质单位出具，且在有效期内）。 |  |

- 表B.3  压力管道使用安全管理评价要求与记录（续）

| 评价依据 |  | 本标准及《压力管道安全技术监察规程—工业管道》、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801）、《压力管道使用登记管理规则》、《在用工业管道定期检验规程》等相关规程标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 运行故障记录 | 压力管道故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，项目包括： ⒈压力、温度、振动、响声异常； ⒉保温、保冷异常； ⒊按照操作规程要求应记录的其它事项等。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足4.2.3条的要求，压力管道的专门要求包括： ⒈管道元件采购、验收和使用管理； ⒉管道维修、巡回检查（项目、部位、周期）、定期自行检查、安全装置校验、定期检验、隐患排查等具体的规定； 3.压力管道安全操作规程，包括： ⑴操作工艺指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度、介质）； ⑵岗位操作法（含开、停工的操作程序和注意事项）； ⑶运行中可能出现的异常现象和处理措施，以及紧急情况的处置和报告程序。 |  |
| 检查记录 |  | 压力管道使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈交接班记录； ⒉日常使用状况记录(巡查记录)； ⒊压力管道日常维护检修记录； ⒋隐患排查记录与台账，运行故障及事故记录； ⒌在用工业管道在线检验报告书（由本单位持有在线检验资格证书人员检验后出具，每年进行一次）； ⒍管道安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维修保养及测试校验记录； ⒎阀门使用和维护检修记录。 |  |
| 作业人员 |  | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉压力管道作业人员证（包括管理人员、操作人员、在线检验人员），应满足相应管道安全管理、操作的要求，且在有效期内（其中，从事带压堵漏的应有带压密封项目）； ⒊作业证聘用栏内有单位聘用记录； ⒋使用单位对作业人员定期培训和工作考核，并有记录。 |  |

  - 电梯使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及TSGT 7001《电梯监督检验和定期检验规则》、GB 7588《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备注册登记与使用管理规则》、TSGT 5001《电梯使用管理与维护保养规则》 、DB37/ 722《山东省电梯维护保养要求》等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 出厂 随机 资料 | 电梯出厂技术资料应符合安全技术规范、标准要求，主要资料包括： ⒈加盖制造单位印章的电梯制造许可证复印件，其范围能够覆盖所提供电梯的规格型号； ⒉电梯整机型式试验合格证书或者报告书，其内容能够覆盖所提供的电梯； ⒊产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数、驱动主机和控制柜等主要部件的型号和编号等内容，并有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期； ⒋门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、轿厢上行超速保护装置、控制柜、驱动主机等安全保护装置或主要部件的型式试验合格证，限速器和渐进式安全钳的调试证书； ⒌机房或者机器设备间及井道布置图； ⒍电气原理图（包括动力电路和连接电气安全装置的电路）； ⒎安装使用维护说明书（包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容）； ⒏对于轿厢面积超标的载货电梯，应当提供符合相关规定的设计计算书。 |  |
|  | 安装改造维修资料 | 电梯安装、改造、维修资料应符合相应安全技术规范和标准，包括： ⒈加盖施工单位印章的安装、改造、维修许可证复印件和开工告知见证； ⒉施工方案； ⒊变更设计证明文件（如安装中变更设计时，履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序）； ⒋改造或者重大维修的清单、改造的相关图样和计算资料； ⒌所更换的安全装置或者主要部件的产品合格证、型式试验合格证书，限速器和渐进式安全钳的调试证书（如发生更换）； ⒍施工过程记录和自检报告，包括承重梁、导轨支架等隐蔽工程的见证材料； ⒎质量证明文件：安装工程提供安装质量证明书；改造项目，提供改造后的整梯合格证；重大维修项目，提供重大维修质量证明文件； ⒏安装验收监督检验报告、改造或重大维修监督检验报告。 |  |
|  | 使用登记资料 | 电梯使用登记及管理资料应齐全完整，内容包括： ⒈电梯台账，设备位置图； ⒉注册登记机关核发的特种设备使用登记证、注册登记表； ⒊检验检测机构出具的安全检验合格标志； ⒋转让、报废、报停、注销的设备应有相关的见证材料。 |  |

- 表B.4  电梯使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 |  | 本标准及TSGT 7001《电梯监督检验和定期检验规则》、GB 7588《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备注册登记与使用管理规则》、TSG T5001《电梯使用管理与维护保养规则》、DB37/ 722《山东省电梯维护保养要求》等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 使用登记资料 | ⒌报停重新使用的应有相应的启用申批见证材料； ⒍与取得相应资格的电梯维保单位签订的维护保养合同（符合相关法规及电梯安装使用维护说明书要求，符合相关电梯维护保养规范和标准要求）。 |  |
|  | 检验检测资料 | 电梯检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准要求，主要资料包括： ⒈电梯定期检验申请及书面回执（由检验机构接到检验申请后出具）； ⒉特种设备检验意见通知书（检验机构现场检验结束后出具）； ⒊电梯历次检验报告。 |  |
|  | 运行故障记录 | 电梯故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，主要内容包括： ⒈过载、门锁失灵、错层、速度异常、异常停机或启动等； ⒉异常响声、振动； ⒊操作规程规定的应当记录的其它故障等。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足4.2.3条的要求，电梯专门要求包括： ⒈常规检查、维护保养、三角钥匙使用管理，警示标识、检验合格标识管理； ⒉隐患排查与处理； ⒊符合有关技术规范、使用维护说明书要求的安全操作规程。 |  |
| 检查记录 |  | 电梯使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈日常使用及自行检查记录（巡查记录）； ⒉隐患排查记录与台账，运行故障及消除记录； ⒊半月、季度、半年、年度维保记录（双方签字确认）； ⒋三角钥匙使用记录。 |  |
| 作业人员 |  | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉电梯安全管理人员、操作人员应持有特种设备作业人员证且作业人员的聘用栏应有现聘单位的签章； ⒊作业人员证批准项目应与所操作的设备类别相适应，在有效期内。 |  |
| 安全装置和警示装置 |  | 门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、控制柜、驱动主机等灵敏可靠。 |  |

  - 起重机械使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及《起重机构安全监察规定》、TSG Q0002《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》、TSG Q7015《起重机械定期检验规则》、TSGQ7016《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》、TSGQ506《起重机械使用管理规则》、《特种设备注册登记与使用管理规则》等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 出厂随机资料 | 起重机械设计制造等随机出厂文件应符合相应安全技术规范、标准要求，主要资料包括： ⒈设计文件，至少包括总图、主要受力结构件图、机械传动图、电气和液压系统原理图； ⒉安装及其使用维护说明； ⒊制造监督检验证书（实施监督检验的产品）； ⒋整机型式试验证明（复印件、按覆盖原则提供）； ⒌产品合格证； ⒍产品质量证明书,应包括产品技术特性、主要受力构件材料、主要零部件合格证明、安全保护装置合格证明及型式试验报告或者型式试验合格证、出厂检验报告、铭牌实物复印件。 |  |
|  | 安装改造维修资料 | 起重机械安装、改造、维修资料应符合相应安全技术规范和标准，包括： ⒈加盖了单位印章的起重机械安装改造维修许可证复印件； ⒉施工单位编制施工、组织方案（安装、改造、维修、拆卸）； ⒊土建基础质量证明文件；（应由使用单位组织验收、且提供验收合格证明和施工图样）； ⒋施工监督检验证明（实施施工监督检验的起重机）； ⒌施工质量证明、验收记录、监督检验报告。 |  |
|  | 使用登记资料 | 起重机械使用登记及管理资料应齐全完整，内容包括： ⒈起重机械设备台账，设备位置图； ⒉每台设备均有特种设备使用登记表（已盖有登记机构章）； ⒊每台设备均有安全检验合格标志和特种设备使用登记证； ⒋转让、报停、报废的设备应有相关的变更见证材料； ⒌承租使用的设备应提供已注册登记证明和检验合格证明。 |  |
|  | 检验检测资料 | 起重机械检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准，内容包括： ⒈起重机械定期检验申请及书面回执； ⒉特种设备检验意见通知书（检验机构出具）； ⒊起重机械历次检验报告（定期检验报告）； ⒋停用一年以上起重机械重新启用检验报告。 |  |

- 表B.5  起重机械使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 |  | 本标准及《起重机械安全监察规定》、TSG Q0002《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》、TSG Q7015《起重机械定期检验规则》、TSGQ7016《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》、TSGQ 506《起重机械使用管理规则》、《特种设备注册登记与使用管理规则》等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 运行故障记录 | 起重机械故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，主要内容包括： ⒈过载、异常振动与响声、碰撞、冲顶、异常停机或启动； ⒉主要受力构件变形、损伤； ⒊应当停机维修的及操作规程规定的应当记录的其它故障等。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足本标准4.2.3条的要求，起重机械的专门要求包括： ⒈班前检查、常规检查、全面检查、维护保养、警示标识、检验合格标识、隐患排查与处理等具体规定； ⒉安全操作规程符合有关技术规范、使用维护说明书的要求。 |  |
| 检查记录 |  | 起重机械使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈日常使用状况记录； ⒉日常使用、维护保养和定期自行检查的记录；避雷系统有效的证明； ⒊隐患排查记录与台账，运行故障和事故记录； ⒋交接工作记录。 |  |
| 作业人员 |  | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉起重机的安全管理人员、司机、司索、指挥、机械安装维修、电器安装、电气维修人员应持有特种设备作业人员证，所操作设备的类别应与批准的项目相适应； ⒊对作业人员定期培训和工作考核，有记录； ⒋作业证聘用栏内有单位聘用章并且在有效期内。 |  |
| 安全装置 |  | 制动器、限位器、起重量限制器、起升高度限制器、力矩限制器、防坠安全器等安全装置灵敏可靠。 |  |

  - 大型游乐设施使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及《游乐设施安全技术监察规程（试行）》、GB 8408《游乐设施安全规范》、《游乐设施监督检验规程（试行）》等相关技术规范标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术资料 | 设计制造资料 | 大型游乐设施制造技术资料应符合相应安全技术规范要求，主要资料包括： ⒈加盖制造单位印章的大型游乐设备制造许可证复印件； ⒉相应的设计文件评审报告、型式试验报告； ⒊产品质量证明文件，至少包括产品合格证、重要受力部件材质一览表和材质证明书、重要焊缝和联接件的探伤报告、配件合格证； ⒋设计图样，总图及维修保养准备的主要零部件图、液压（气动）原理图、电气原理图（包括动力电路和连接电气安全装置的电路）等； ⒌安装使用维护说明书； ⒍建设行政主管部门审查认可的土建设计文件。 |  |
|  | 安装维修改造资料 | 大型游乐设施、改造、维修资料应符合相应安全技术规范标准要求，主要资料包括： ⒈加盖施工单位印章的大型游乐设施安装、维修、改造许可证复印件； ⒉施工方案； ⒊施工质量证明文件，包括重要施工过程、隐蔽工程检查记录、试验报告、变更设计证明文件（如安装中变更设计时）、所使用的安全保护装置或者主要部件产品合格证、型式试验合格证书； ⒋竣工验收记录或报告。 |  |
|  | 使用登记资料 | 游乐设施使用管理资料应齐全完整，主要资料包括： ⒈游乐设施台账，设备位置图； ⒉每台设备均有特种设备使用登记表（已盖有登记机构章）； ⒊每台设备均有安全检验合格标志和特种设备使用登记证； ⒋转让、报停、报废的设备应有相关的变更见证材料； ⒌承租使用的设备应提供已注册登记证明和检验合格证明。 |  |
|  | 检验检测资料 | 大型游乐设施检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准，内容包括： ⒈游乐设施定期检验申请及书面回执（由检验机构接到检验申请后出具）； ⒉监督检验、定期检验报告，特种设备检验意见通知书（检验机构现场检验结束后出具）； ⒊游乐设施历次检验报告。 |  |
|  | 运行故障记录 | 大型游乐设施故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，主要内容包括： ⒈异常振动与响声、异常碰撞、异常停机或启动、速度异常； ⒉主要受力构件变形、损伤； ⒊应当停车维修的及操作规程规定应当记录的其它故障等。 |  |

- 表B.6  大型游乐设施使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 | 本标准及《游乐设施安全技术监察规程（试行）》、GB 8408《游乐设施安全规范》、《游乐设施监督检验规程（试行）》等相关技术规范标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 管理制度 | 管理制度应满足4.2.3条的要求，大型游乐设施的专门要求包括： ⒈每天启用前的检查确认、定期检查和维护保养、警示标识、检验合格标识、隐患排查与处理、意外事件的报告处理程序等具体要求； ⒉符合有关安全技术规范和安装、维护使用说明书要求的安全操作规程。 |  |
| 检查记录 | 大型游乐设施使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈日常运行、维保、检查记录； ⒉月度、年度检查记录； ⒊隐患排查记录与台账，运行故障及消除记录。 |  |
| 作业人员 | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉游乐设施安全管理人员、操作人员、机械安装维修、电器安装、电气维修人员应持有特种设备作业人员证，所操作设备的类别应与批准的项目相适应； ⒊对作业人员定期培训和工作考核，有记录； ⒋作业证聘用栏内有单位聘用章并且在有效期内。 |  |
| 安全装置 | 安全带、安全压杠、锁紧装置、止逆装置等安全保护装置可靠。 |  |

  - 客运索道使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及《客运拖牵索道安装监督检验与定期检验规则》（TSG S7001-2004），《客运缆车安装监督检验与定期检验规则》（TSG S7002-2005），《客运索道安全管理人员与作业人员考核大纲》（TSG S6001-2008） 《客运索道设计文件鉴定规则》（TSG S1001-2008），《客运架空索道安全规范》（GB 12352-2007）)、《双线往复式客运架空索道设计规范》(GB/T 13676)、《单线固定抱索器客运架空索道设计规范》(GB/T 13677)、《单线脱挂抱索器客运架空索道设计规范》(GB/T 13678)。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术资料 | 设计制造资料 | 客运索道设计制造出厂文件应符合相应安全技术规范标准要求，主要资料包括： ⒈加盖制度单位印章的客运索道制造许可证复印件，包括《设计审查报告》； ⒉整机型式试验合格证书或者报告书； ⒊产品质量证明文件； ⒋安全保护装置的型号规格与整机型式试验合格证书或者报告书的相应内容一致； ⒌设计说明书，相关的设计计算书，相关的图纸：图纸目录、总图及主要零部件图、液压（气动）原理图等； ⒍电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； ⒎安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容； ⒏建设行政主管部门认可的土建设计审查通过的证明文件；必需的零部件、材料检验试验报告；境外检验机构审查与检验报告；设计鉴定机构所需的必要资料等。 |  |
|  | 安装改造维修资料 | 客运索道安装、改造、维修资料应符合相应安全技术规范标准要求，主要资料包括： ⒈加盖施工单位印章的安装、改造、维修许可证复印件和开工告知见证； ⒉施工方案； ⒊质量证明书，包括重要施工过程、隐蔽工程检查记录、测试与试验记录（报告）、主要材料质量证明书、重要配件的合格证及型式试验报告复印件（必要时）等； ⒋变更设计证明文件（如施工中变更设计时）； ⒌改造设计文件鉴定评审报告，必要时； ⒍竣工验收记录； ⒎监督检验报告（证书），需要监督检验时。 |  |
|  | 使用登记资料 | 客运索道使用登记资料应齐全完整，主要资料包括： ⒈设施台账，索道位置图； ⒉登记机关核发的特种设备使用登记表、使用登记证； ⒊客运索道安全检验合格标志； ⒋转让、报停、报废的，应有相关的变更见证材料； ⒌承租使用时，应提供已注册登记证明和检验合格证明。 |  |

- 表B.7  客运索道使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 |  | 本标准及《客运拖牵索道安装监督检验与定期检验规则》（TSG S7001-2004），《客运缆车安装监督检验与定期检验规则》（TSG S7002-2005），《客运索道安全管理人员与作业人员考核大纲》（TSG S6001-2008） 《客运索道设计文件鉴定规则》（TSG S1001-2008），《客运架空索道安全规范》（GB 12352-2007）)、《双线往复式客运架空索道设计规范》(GB/T 13676)、《单线固定抱索器客运架空索道设计规范》(GB/T 13677)、《单线脱挂抱索器客运架空索道设计规范》(GB/T 13678) 等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术资料 | 检验检测资料 | 客运索道检验检测资料应符合相应安全技术规范、标准，内容包括： ⒈客运索道定期检验申请及书面回执（由检验机构接到检验申请后出具）； ⒉特种设备检验意见通知书（检验机构现场检验结束后出具）； ⒊监督检验、定期验验报告（历次检验报告，应包括最近一次有效的检验报告）。 |  |
|  | 运行故障记录 | 客运索道故障现象、处理措施、原因分析等内容应齐全、完整，主要内容包括： ⒈脱索（非托压索轮损坏）、钢丝绳缠绕、吊具碰撞、钢丝绳打滑等； ⒉机械设备，包括线路失效或失去规定功能造成索道停运； ⒊索道基础、站房失效及按照操作规程应当记录的其它故障等。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足4.2.3条的要求，客运索道的专门要求包括： ⒈作业服务人员守则； ⒉客运索道安全操作规程； ⒊设备管理制度； ⒋日常安全检查制度； ⒌维修保养制度； ⒍定期报检制度； ⒎作业人员及相关运营服务人员的安全培训考核制度； ⒏紧急救援演习制度； ⒐意外事件和事故处理制度； ⒑技术档案管理制度。 |  |
| 检查记录 |  | 客运索道使用管理检查记录应真实、及时、齐全、清晰、完整，主要记录包括： ⒈定期自行检查记录； ⒉日常使用状况记录（巡查记录）； ⒊患排查记录与台账，运行故障及消除记录。 |  |

- 表B.7  客运索道使用安全管理评价要求与记录表（续）

| 评价依据 | 本标准及《客运拖牵索道安装监督检验与定期检验规则》（TSG S7001-2004），《客运缆车安装监督检验与定期检验规则》（TSG S7002-2005），《客运索道安全管理人员与作业人员考核大纲》（TSG S6001-2008） 《客运索道设计文件鉴定规则》（TSG S1001-2008），《客运架空索道安全规范》（GB 12352-2007）)、《双线往复式客运架空索道设计规范》(GB/T 13676)、《单线固定抱索器客运架空索道设计规范》(GB/T 13677)、《单线脱挂抱索器客运架空索道设计规范》(GB/T 13678) 等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 作业人员 | ⒈作业人员台账内容及时更新，完整有效； ⒉客运索道安全管理人员、操作人员应持有特种设备作业人员证（聘用栏应有现聘单位的签章），并随身携带正证或副证； ⒊操作证批准项目应与所操作的设备类别相适应，在有效期内； ⒋作业人员及相应服务人员经过单位内部培训考核并有记录或见证材料。 |  |
| 安全装置 | 脱索保护装置、紧急停止装置、抱索器位置检测装置、钢丝绳位置检测装置灵敏可靠。 |  |

  - 场（厂）内机动车辆使用安全管理评价要求与记录表

| 评价依据 |  | 本标准及《特种设备质量监督与安全监察规定》、《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》(GB/T 16178—XXXX)、《特种设备注册登记与使用管理规则》等相关标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  | 评价内容与要求 | 检查情况 |
| 安全技术档案 | 出厂随机资料 | 场（厂）内专用车辆设计制造出厂文件应符合相应安全技术规范标准要求，主要资料包括： ⒈厂内车辆整车出厂合格证； ⒉车辆维修使用说明书； ⒊厂内车辆制造许可证明文件，包括：许可证、3C、型式试验合格证等； ⒋厂内车辆购置证明（合同、发票等）； ⒌厂内车辆其它部件合格证明（车辆展盘、发动机、防爆等）； ⒍每台厂内机动车辆铭牌、底盘（车架）编号、发动机编号拓印件。 |  |
|  | 使用登记资料 | ⒈厂内机动车辆注册登记表：（按规定填写，加盖使用单位、技术监督部门印章） ⒉厂内机动车辆使用变更(停用、过户、报废),重大零部件变更向当地技术监督部门备案资料。 |  |
|  | 检验检测资料 | ⒈厂内机动车辆管理台帐； ⒉厂内机动车辆检验申请表； ⒊厂内机动车辆历次监督检验报告、定期检验报告、安全检验合格证。 |  |
| 管理制度 |  | 管理制度应满足4.2.3条的要求，场（厂）内专用车辆的专门要求包括： ⒈日常检查、维护保养、隐患排查与处置等的具体要求； ⒉符合有关技术规范、使用维护说明书要求的安全操作规程。 |  |
| 检查记录 |  | 场（厂）内专用机动车辆使用管理记录应及时、真实、齐全、完整，主要内容包括 ⒈厂内机动车辆定期自行检验记录； ⒉日常使用状况记录； ⒊日常维护保养记录； ⒋隐患排查记录与台账，运行故障及消除记录； ⒌车辆大修、更换或变更重要零部件的记录等资料。 |  |
| 作业人员 |  | ⒈作业人员台帐内容及时更新、完整有效； ⒉安全管理人员、操作人员应持有特种设备作业人员证且作业人员的聘用栏应有现聘单位的签章； ⒊作业人员证批准项目应与所操作的设备类别相适应，在有效期内。 |  |
| 防爆设施 |  | 用于危险品运输或危险场所使用的车辆应符合防爆和易燃易爆危险场所的特殊要求，提供防爆合格证。 |  |

  - 特种设备使用安全管理效果评价记录表

评价日期：    年  月 日至  年  月 日

| 管理要素（分值） | 项目 （分值） | 内容要求 | 评分标准 | 评价方法 | 扣除 分值 | 不符合事实及所扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理体系 （20） | 文件要求 （14） | 文件（管理手册、规章制度、岗位职责、操作规程、应急预案等）由授权人员批准发布； | 批准手续不符合要求或未发布的，每项扣1分； | 1.查阅文件、抽查文件发放回收记录； 2.抽查相关职能部门/人员持有的文件； 3.检查有效文件目录，核查实物； 4.检查记录的存贮条件和管理情况。 |  |  |
|  |  | 文件内容完整，符合本标准和安全技术规范规定，满足实际需要； | 内容不满足要求的，每处扣0.5分； |  |  |  |
|  |  | 文件有唯一性、修订状态、完整性标识，控制分发； | 标识、发放、回收等不符合要求的，每项/次扣0.1分； |  |  |  |
|  |  | 法规、技术规范、标准齐全； | 每缺1项，扣1分； |  |  |  |
|  |  | 定期评审，适时更新，更新时再次得到批准，回收作废的文件； | 没有定期评审扣1分，评审时有遗漏的每项扣0.1分； |  |  |  |
|  |  | 使用场所方便获取现行有效文本； | 不方便获取的，每处扣1分； |  |  |  |
|  |  | 记录的范围、种类、内容、记载、更改、归档、索引、标识、保管、保存期限、销毁等要求清晰明确，满足法规要求并足以证实管理体系运行有效。 | 记录管理不符合要求的每项次扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 管理方针 （1） | 内容满足4.3节的要求且经主要负责人或授权负责人正式签发； | 按文件要求考核计分； | 查阅文件和记录，与有关人员座谈了解。 |  |  |
|  |  | 进行宣贯，相关人员熟知。 | 没有宣贯或者相关人员不熟知的，每次扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 管理目标 （2） | 内容满足4.4.3条要求且经授权人签发； | 按文件要求考核计分。 | 查阅文件和记录。 |  |  |
|  |  | 在相关职能层次上分解； | 未分解的扣1分； |  |  |  |
|  |  | 有考核计划并实施。 | 无计划扣0.5分，未考核扣0.5分。 |  |  |  |

- 表B.9  特种设备使用安全管理效果评价记录表（续）

| 管理要素（分值） | 项目 （分值） | 内容要求 | 评分标准 | 评价方法 | 扣除 分值 | 不符合事实及所扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理体系（续） | 职责、权限与沟通 （3） | 设专兼职管理部门、管理人员； | 未明确专（兼）职部门、管理人员的分别扣1分； | 查阅机构设置、人员授权、岗位职责权限等文件； 查阅信息沟通的制度规定，核查信息处置记录。 |  |  |
|  |  | 有明确的管理组织网络图和相关职能层次（主要负责人、授权负责人、专兼职部门、专兼职管理人员、相关部门、相关人员、操作人员）的岗位职责权限规定满足法规规定并符合本单位实际； | 内容和批准手续按文件要求扣分； |  |  |  |
|  |  | 信息沟通（传达、反馈）渠道有明确规定，保证通畅。 | 没有明确沟通（信息反馈方式、方法）渠道的扣1分。 |  |  |  |
| 人员要求（10） | 资质、能力和培训 （5） | 作业人员及相关人员的资质、学历、技能和经验有明确规定； | 内容与批准手续按文件要求考核； | 1.查阅人员资质、学历、技能和经验方面的制度规定； 2.检查培训计划，抽查培训记录； 3.查阅作业人员台账，现场核查生产单元、岗位设置情况和持证情况。 |  |  |
|  |  | 有人员培训计划并实施，有培训记录； | 未制订人员培训计划、计划未实施的分别扣1分，执行有缺陷的扣0.1～0.5分； |  |  |  |
|  |  | 建立作业人员培训考核台账、档案； | 未建立的扣3分，内容不完善的扣0.1至2分； |  |  |  |
|  |  | 作业人员持证上岗。 | 未持证上岗的每人扣1分。 |  |  |  |
|  | 作业人员配置 （5） | 符合5.3节的最低要求，满足实际需要。 | 每缺少1人扣1分。 |  |  |  |
| 特种设备管理 （45） | 采购 （6） | 有明确的采购管理要求； | 内容和批准手续按文件要求考核； | 1.查看制度规定，检查设备档案，必要时现场核查设备； 2.现场核查瓶装所体所用气瓶的符合性； 3.检查主要受压元件或受力构件保管情况。 |  |  |
|  |  | 采购的设备（含安全装置、配件）经过验收且符合相应安全技术规范和合同要求，验收记录内容、签字、验收日期齐全完整； | 无验收记录的扣1分/台，验收记录不符合要求的每项扣0.1至0.5分；采购的设备（含安全装置、配件）不符合规定的，每台件扣1分； |  |  |  |
|  |  | 采购的瓶装气体所用气瓶标识齐全有效，在检验有效期； | 不符合要求的，每只扣0.1分，总扣分不超过2分； |  |  |  |

- 表B.9  特种设备使用安全管理效果评价记录表（续）

| 管理要素（分值） | 项目 （分值） | 内容要求 | 评分标准 | 评价方法 | 扣除 分值 | 不符合事实及所扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备管理（续） | 采购（续） | 主要受压元件或受力构件标识清晰、齐全完整可追踪； 验收发现的问题得到妥善处理； | 可追踪性不满足要求的，每项次扣0.5分； |  |  |  |
|  |  | 验收记录和出厂文件归档。 | 未归档的，每台件扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 安装、维修、改造 （6） | 施工单位具有相应资质； | 施工单位无资质或超资质的，扣6分； | 检查施工单位资质证书、施工方案、安装质量证明书、监督检验报告/证书，必要时现场核查相应设备。 |  |  |
|  |  | 实施竣工验收，施工质量符合技术规范要求，有验收记录和质量证明文件； | 未实施竣工验收的扣1-3分，竣工资料不符合规定的扣1-3分； |  |  |  |
|  |  | 按照技术规范的规定进行了告知、报检，经过监督检验，有监督检验报告/证书； | 施工过程未按规定监督检验的扣4分； |  |  |  |
|  |  | 相关见证资料归档。 | 未按规定归档的扣0.5至1.5分。 |  |  |  |
|  | 运行控制-通用要求 （18） | 按6.3.1a）及相应技术规范办理了注册登记手续，在注册登记参数范围内使用，登记标志使用正确； | 未注册登记或者超出登记参数范围使用的扣10x①；登记标志使用不正确扣0.5分/台，最高扣4分； | 查阅资料、核查见证，现场考核。 |  |  |
|  |  | 按6.3.1b）及相应技术规范办理了变更、注销手续； | 未按规定办理变更、注销手续的每台扣0.2分，最高扣5分； |  |  |  |
|  |  | 按6.3.1c）及相应技术规范建立台账、分布示意图、技术档案； | 缺项的扣1分/项，技术档案内容不满足要求的0.5分/台，最高扣7分； |  |  |  |
|  |  | 作业人员持证上岗，有操作规程和记录； 注：作业人员持证情况按人员要求考核； | 操作规程按文件要求考核，记录不符合要求的每处项扣0.1分，最高扣8分； |  |  |  |
|  |  | 重要特种设备识别和监控措施符合要求。 | 不符合要求，每台扣1分，最高扣4分。 |  |  |  |

- 表B.9  特种设备使用安全管理效果评价记录表（续）

| 管理要素（分值） | 项目 （分值） | 内容要求 | 评分标准 | 评价方法 | 扣除 分值 | 不符合事实及所扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备管理（续） | 运行控制-通用要求 （续） | 有设备维护保养计划，按照安全技术规范和设备使用说明书定期维护、检修； | 无计划扣2分，未按照规定实施或实施见证不全扣1-3分； |  |  |  |
|  |  | 按月进行安全检查，有检查记录； | 无见证扣3分，见证不全扣1-3分； |  |  |  |
|  |  | 异常处理有措施、实施有记录。 | 无措施的扣5分，实施无记录的扣1-3分。 |  |  |  |
|  | 运行控制-特殊要求 （5） | 为公众服务的特种设备安全注意事项和警示标识齐全，内容完整有效； | 不符合要求的，每处扣0.5分； | 查阅资料、核查见证，现场考核。 |  |  |
|  |  | 电梯维护保养有协议并备案，定期维保有记录； | 无有效协议扣2分，未备案扣0.5分，维护保养不满足要求的扣1-3分； |  |  |  |
|  |  | 客运索道和大型游乐设施每日投入使用前进行运行和例行检查，对安全装置进行确认； | 不符合要求 扣1-5分； |  |  |  |
|  |  | 按规定进行游乐设施维护保养； | 不符合要求的扣1-5分； |  |  |  |
|  |  | 按规定进行压力容器年度检查； | 不符合要求的扣1-5分； |  |  |  |
|  |  | 按规定进行压力管道在线检查。 | 不符合要求的扣1-5分。 |  |  |  |
|  | 定期检验 （10） | 有定期检验的制度规定（按文件要求考核），设备和安全装置的台账中定期检验周期记录准确，运行中的设备、安全装置在检验周期内； | 设备未定期检验的扣5x，安全装置未定期校验的扣2x，台账中定期检验周期记录不准确的扣0.5至2分； | 查阅档案、台账，现场核查。 |  |  |
|  |  | 告知检验人员安全注意事项，提供适检性证据（化验报告、脚手架合格报告等）； | 因使用单位的责任发生检验人员伤害事故的扣8-10分； |  |  |  |
|  |  | 有定期检验计划并实施，检验单位有相应资质，检验资料归入安全技术档案。 | 检验单位无资质或者超资质范围的，扣2-3分；相关资料未按规定归档的，扣2-5分。 |  |  |  |

- 表B.9  特种设备使用安全管理效果评价记录表（续）

| 管理要素（分值） | 项目 （分值） | 内容要求 | 评分标准 | 评价方法 | 扣除 分值 | 不符合事实及所扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患防治与应急处置 （15） | 隐患防治 （8） | 有隐患辨识的规定和职责、权限、时间安排要求； | 按文件要求考核； | 查阅文件、见证，现场核查。 |  |  |
|  |  | 对隐患进行了辨识，建立隐患台账； 及时整治并有见证； 相关资料及时归档； | 未建立台账或记录不全的，扣1-5分；未治理隐患的，扣2x；未进行隐患整治复查确认的，扣1-3分；相关资料未按规定归档的，扣0.1-1分；现场发现隐患，每处扣0.2分，最高扣8分； |  |  |  |
|  |  | 对应报废的设备进行了报废处理； | 继续使用应报废设备的，扣4-8分； |  |  |  |
|  |  | 向监察机构、检验机构反馈了相关隐患的治理结果。 | 未按规定向监察机构、检验机构反馈隐患治理结果的扣2分。 |  |  |  |
|  | 应急处置 （5） | 制定了应急预案，内容满足要求； | 未制定预案的扣5分，内容不满足要求的扣0.1-3分； | 查见证，交流了解情况。 |  |  |
|  |  | 配备了应急处置所需物资、资料； | 器材、资料不满足要求的扣0.1-2分； |  |  |  |
|  |  | 定期进行应急演练并提供见证； | 未按期演练或无演练记录的扣1至2分； |  |  |  |
|  |  | 按规定程序对设备运行中出现的故障进行处置。 | 故障处理无记录的扣1分。 |  |  |  |
|  | 事故处置 （2） | 有事故处理的相应规定； 及时报告事故情况； 按规定开展或协助开展事故调查处理； 记录设备故障与事故处理情况。 | 无事故处理规定或者规定不满足要求的按照文件要求扣分并计入其中；发生事故隐瞒不报扣2分；未按规定调查或者协助调查的扣2分；有设备故障或事故，没有处理记录的扣2分。 | 查见证。 |  |  |

- 表B.9  特种设备使用安全管理效果评价记录表（续）

| 管理要素（分值） | 项目 （分值） | 内容要求 | 评分标准 | 评价方法 | 扣除 分值 | 不符合事实及所扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价（6） | 内部审核 （2） | 有内部审核的相应规定； 按规定的周期和要求进行内部审核； 内审不符合项得到整改。 | 查资料。 | 未按规定定期内审的扣2； 内审内容、时限、归档等不符合要求扣0.5-1分。 |  |  |
|  | 纠正措施 （2） | 有纠正、纠正措施的相应规定，发现不符合项时及时进行纠正，采取必要的纠正措施。 | 未按规定对不符合项采取纠正、纠正措施的扣2分； 内容有瑕疵的扣0.1-1分。 | 查资料 |  |  |
|  | 管理评审 （2） | 有管理评审的相应规定； 按照规定实施了管理评审。 | 未开展管理评审的扣2分，内容有瑕疵的扣0.1-0.5分。 | 查资料 |  |  |
| 接受特种设备安全监察（4） |  | 有接受特种设备安全监察机构监督检查的相应规定，并实施。 | 拒绝检查的扣4分。 | 查见证 |  |  |
| 绩效总分 |  | 绩效总分=[各项得分之和/（100-空项分之和）]×100= |  | 绩效等级 |  |  |
| 评价组长/成员签字及日期 |  |  |  |  |  |  |
| 注：①x=1+10*不符合设备数/应注册登记或应变更设备总数，最大取2.5，最小取1.01。 |  |  |  |  |  |  |

  - 评价结果报告

| 要素/分值 | 实得分 | 空项分 | 评价人 | 不符合事实描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理体系/20 |  |  |  |  |
| 人员要求/10 |  |  |  |  |
| 特种设备管理/45 |  |  |  |  |
| 隐患防治与应急管理/15 |  |  |  |  |
| 绩效评价/6 |  |  |  |  |
| 接受安全监察/4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 评级 |  |
| 注：评价得分与不符合事实得到了使用单位的确认。 评价组长签字： 日期： 年 月 日 主要负责人或者授权人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

评价得分=[相关项得分之和/（100-空项分之和）]×100=      分。

_________________________________